Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Иркутский национальный исследовательский 
технический университет

Институт информационных технологий и анализа данных

наименование института

Отчет по дисциплине

«Методы оптимизации»

по теме:

«Синтез оптимальных систем с использованием принципа максимума»

| Выполнил студент группы |  | АСУб-23-1 |  |  |  | Ф.Н. Дорофеев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шифр группы |  | Подпись |  | И.О. Фамилия |
| Проверил преподаватель |  |  |  |  |  | Т.В. Маланова |
|  |  |  |  | Подпись |  | И.О. Фамилия |

Иркутск 2026 г.

Цель работы: ознакомление с методикой синтеза оптимальных систем регулирования с использованием средств вычислительной техники.

Задание:

- Для заданного значения k построить фазовые диаграммы углового движения спутника при μ=±1.

- Для заданных значений v0и v0 построить фазовую диаграмму углового движения спутника при оптимальном управлении.

- Пользуясь формулами вычислить ∆t1 и ∆t2.

- Путем моделирования системы управления получить переходный процесс спутника из заданного положения в нулевое.

- Сравнить вычисленные значения ∆t1 и ∆t2со значениями ∆t1 и ∆t2 полученными из графика переходного процесса.

Вариант 5

Перевод угловых величин в радианы

ν=20∘≈0.3491рад

ν=10∘/с  ≈0.1745рад/с

Математическая модель объекта

Уравнение углового движения спутника вокруг центра масс имеет вид:

Jd2νdt2=M,

где ν - угловое отклонение спутника, J - момент инерции, M - управляющий момент.

Так как момент реактивных двигателей ограничен, имеем:

M≤Mt.

Введем нормированное управление μ:

M=Mtμ,  μ≤1.

Тогда уравнение движения принимает вид:

Jd2νdt2=Mtμ.

Разделим обе части на J:

d2νdt2=MtJμ.

Обозначим:

k=MtJ.

Для варианта 5:

k=502000=0,025 рад/с2.

Следовательно, уравнение движения для данного варианта:

ν=0,025μ.

Переход к системе уравнений состояния

Введем переменные состояния:

x1=ν,  x2=ν.

Тогда:

x1=x2,

x2=kμ.

Получаем систему уравнений состояния:

x1=x2,x2=kμ.

Для варианта 5:

x1=x2,x2=0,025μ.

Начальное состояние системы:

x10=ν0,  x20=ν0.

Конечное состояние:

x1tk=0,  x2tk=0.

Критерий оптимальности - минимум времени перехода:

T=tk-t0→min.

Применение принципа максимума Понтрягина

Для системы

x1=x2,  x2=kμ

строится функция Гамильтона:

H=Ψ1x2+Ψ2kμ.

Так как управление входит в функцию Гамильтона линейно, а его модуль ограничен условием μ≤1, максимум H достигается при предельных значениях управления:

μ=±1.

Оптимальное управление определяется знаком вспомогательной функции Ψ2:

μ=signΨ2.

Следовательно, оптимальное по быстродействию управление является релейным: реактивные двигатели должны работать с максимальным моментом, а знак момента изменяется в точке переключения.

Сопряженные уравнения имеют вид:

Ψ1=-∂H∂x1=0,

Ψ2=-∂H∂x2=-Ψ1.

Отсюда:

Ψ1=C1,

Ψ2=C2-C1t.

Функция Ψ2 является линейной функцией времени, поэтому она может изменить знак не более одного раза. Значит, оптимальное управление имеет один момент переключения.

Фазовые траектории при постоянном управлении

Обозначим угловую скорость:

ω=ν.

Тогда система имеет вид:

ν=ω,

ω=kμ.

Исключим время t:

dωdν=dω/dtdν/dt=kμω.

Отсюда:

ωdω=kμdν.

Интегрируя, получаем:

ω22=kμν+C1.

Умножим на 2:

ω2=2kμν+C.

При μ=+1:

ω2=2kν+C.

При μ=-1:

ω2=-2kν+C.

Таким образом, фазовые траектории являются параболами на плоскости ν,ν.

Линия переключения

Для попадания в начало координат ν=0,ω=0 конечный участок движения должен лежать на траектории, проходящей через начало координат.

Так как в рассматриваемом варианте начальное отклонение положительное, конечный участок происходит при управлении μ=+1. Для этого участка:

ω2=2kν+C.

Так как траектория проходит через начало координат, при ν=0 и ω=0 получаем:

C=0.

Следовательно, линия переключения для положительных значений ν имеет вид:

ω2=2kν.

Так как на конечном участке спутник должен двигаться к нулю из положительного отклонения, угловая скорость должна быть отрицательной. Поэтому выбираем отрицательную ветвь:

ωp=-2kν.

Или, возвращаясь к исходному обозначению:

νp=-2kν.

Эта кривая является линией переключения. При выходе изображающей точки на эту линию управление меняет знак.

Выбор знаков управления

Для варианта 5:

ν0=20∘>0,

ν0=10∘/с>0.

То есть спутник уже отклонен в положительную сторону и продолжает двигаться в сторону увеличения отклонения. Чтобы как можно быстрее остановить рост угла и направить движение обратно к нулю, в начале необходимо создать отрицательное ускорение:

μ=-1.

После выхода на линию переключения угловая скорость становится отрицательной, и спутник движется к нулевому положению. Чтобы в точке ν=0 одновременно получить ν=0, нужно создать положительное ускорение:

μ=+1.

Поэтому оптимальный закон управления имеет два участка:

μt=-1,0≤t<t1,+1,t1≤t≤tk.

Определение скорости в точке переключения

На первом участке управление равно:

μ=-1.

Фазовое уравнение первого участка:

ω2=-2kν+C.

Для начальной точки:

ω02=-2kν0+C.

Отсюда постоянная интегрирования:

C=ω02+2kν0.

В точке переключения выполняются два условия. С одной стороны, точка лежит на первой траектории:

ω12=-2kν1+ω02+2kν0.

С другой стороны, она лежит на линии переключения:

ω12=2kν1.

Приравняем выражения:

2kν1=-2kν1+ω02+2kν0.

Перенесем слагаемые:

4kν1=ω02+2kν0.

Так как:

ω12=2kν1,

то получаем:

ω12=kν0+ω022.

Следовательно:

ω1=-kν0+ω022.

Знак минус выбирается потому, что в точке переключения угловая скорость должна быть направлена к нулевому положению.

Подставим численные значения:

ω1=-0,025⋅0,3491+0,174522.

ω1=-0,00873+0,01523.

ω1=-0,02396.

ω1=-0,1548 с-1.

Так как ω=ν, получаем:

ν1=-0,1548 с-1.

Координата точки переключения

Координату ν1 найдем из уравнения линии переключения:

ω12=2kν1.

Отсюда:

ν1=ω122k.

Подставим значения:

ν1=0,154822⋅0,025.

ν1=0,023960,05.

ν1=0,4792 рад.

В градусах:

ν1=0,4792⋅180π=27,46∘.

Таким образом, до момента переключения отклонение увеличивается с 20∘ до 27,46∘, так как начальная угловая скорость направлена в сторону увеличения угла.

Расчет времени первого участка

На первом участке:

μ=-1.

Следовательно:

ν=-k.

Изменение угловой скорости:

ν1=ν0-kΔt1.

Отсюда:

Δt1=ν0-ν1k.

Подставим значения:

Δt1=0,1745--0,15480,025.

Δt1=0,32930,025.

Δt1=13,17 с.

Расчет времени второго участка

На втором участке:

μ=+1.

Следовательно:

ν=+k.

Угловая скорость изменяется от ν1 до нуля:

0=ν1+kΔt2.

Отсюда:

Δt2=0-ν1k.

Подставим значения:

Δt2=0--0,15480,025.

Δt2=0,15480,025.

Δt2=6,19 с.

Полное время переходного процесса

Полное время перехода равно сумме времен двух участков:

Δt=Δt1+Δt2.

Δt=13,17+6,19.

Δt=19,36 с.

Аналитическое описание переходного процесса

Первый участок движения

Для первого участка:

0≤t≤t1,

μ=-1,

ν=-0,025.

Угловая скорость:

νt=ν0-kt.

С учетом численных значений:

νt=0,1745-0,025t.

Угловое отклонение:

νt=ν0+ν0t-kt22.

С учетом численных значений:

νt=0,3491+0,1745t-0,0125t2.

В момент переключения:

t1=Δt1=13,17 с.

При этом:

νt1=-0,1548 с-1,

νt1=0,4792 рад.

Второй участок движения

Для второго участка:

t1≤t≤tk,

μ=+1,

ν=+0,025.

Введем локальное время второго участка:

τ=t-t1.

Тогда:

0≤τ≤Δt2.

Угловая скорость на втором участке:

ντ=ν1+kτ.

С учетом численных значений:

ντ=-0,1548+0,025τ.

Угловое отклонение:

ντ=ν1+ν1τ+kτ22.

С учетом численных значений:

ντ=0,4792-0,1548τ+0,0125τ2.

При:

τ=Δt2=6,19 с

получаем:

ν=0,

ν=0.

Следовательно, система приходит в требуемое установившееся состояние.

Закон оптимального управления и управляющий момент

Оптимальное нормированное управление:

μt=-1,0≤t<13,17 с,+1,13,17≤t≤19,36 с.

Так как:

M=Mtμ,

а Mt=50 Н⋅м, то управляющий момент равен:

Mt=-50 Н⋅м,0≤t<13,17 с,+50 Н⋅м,13,17≤t≤19,36 с.

Итоговые результаты

| Величина | Значение |
| --- | --- |
| Коэффициент объекта | k=0,025 с-2 |
| Начальное отклонение | ν0=0,3491 рад=20∘ |
| Начальная угловая скорость | ν0=0,1745 с-1 |
| Скорость в точке переключения | ν1=-0,1548 с-1 |
| Координата точки переключения | ν1=0,4792 рад=27,46∘ |
| Время первого участка | Δt1=13,17 с |
| Время второго участка | Δt2=6,19 с |
| Полное время перехода | Δt=19,36 с |

Вывод по аналитическому решению

Для заданных параметров варианта 5 оптимальное по быстродействию управление имеет релейный характер. В начальный момент необходимо подать максимальный отрицательный управляющий момент, так как спутник имеет положительное отклонение и положительную угловую скорость. После выхода фазовой точки на линию переключения управление меняет знак на положительный максимальный момент. При таком управлении спутник приходит в состояние ν=0, ν=0 за минимальное время:

Δt=19,36 с.

Моделирование системы управления:

Так как система описывается дифференциальными уравнениями, для её моделирования применяется численный метод интегрирования. В работе используется метод Рунге-Кутты 4-го порядка. Этот метод позволяет получить достаточно точное приближённое решение системы дифференциальных уравнений при заданном шаге интегрирования.

Запишем систему в векторном виде:

x= x1x2

Тогда:

x1=fx,μ,

где

fx,μ=x2kμ

Пусть h — шаг интегрирования. Тогда переход от состояния xn​ к состоянию ​ xn+1​ выполняется по формулам метода Рунге-Кутты:

K1=fxn,μ,

K2=fxn+h2K1,μ,

K3=fxn+h2K2,μ,

K4=fxn+hK3,μ.

После этого новое состояние системы вычисляется по формуле:

xn+1=xn+h6(K1+2K2+2K3+K4).

Результаты моделирования:

Рисунок 1 – фазовые траектории μ±1

На рисунке представлены фазовые траектории углового движения спутника при постоянных значениях управления μ=+1 и μ=−1. По оси абсцисс отложена координата состояния x1​, соответствующая угловому отклонению спутника, а по оси ординат — координата x2​, соответствующая угловой скорости.

При μ=+1 угловое ускорение положительно, поэтому фазовые траектории описываются параболами, раскрытыми вправо. При μ=−1 угловое ускорение отрицательно, поэтому фазовые траектории раскрыты влево. Верхние ветви парабол соответствуют положительной угловой скорости, а нижние ветви — отрицательной угловой скорости. Точки пересечения парабол с осью x1​ соответствуют состояниям, в которых x2=0, то есть угловая скорость спутника равна нулю.

Данные фазовые диаграммы показывают возможные движения спутника при постоянном управляющем воздействии. Оптимальная траектория строится из двух участков: сначала используется управление μ=−1, затем после выхода фазовой точки на линию переключения управление меняется на μ=+1. Такое управление обеспечивает перевод спутника в начало координат фазовой плоскости, то есть в состояние x1=0, x2=0.

Рисунок 2 – оптимальная фазовая траектория для перехода в x1=0, x2=0.

На рисунке представлена оптимальная фазовая траектория системы. Начальная точка соответствует состоянию x10=0,349 рад, x20=0,175 рад/с. Так как начальная скорость положительна, спутник сначала продолжает двигаться в сторону увеличения угла. На первом участке используется управление μ=−1, создающее отрицательное ускорение и уменьшающее скорость x2. После того как фазовая точка достигает линии переключения x2=-2kx1​​, управление изменяется на μ=+1. Второй участок траектории проходит по линии переключения и приводит систему в начало координат. В конечной точке выполняются условия x1=0 и x2=0, что соответствует нулевому угловому отклонению и нулевой угловой скорости спутника.

Рисунок 3- переходный процесс для по x1 и x2

На рисунке представлены переходные процессы по координатам состояния x1​ и x2​. В начале движения координата x1​ увеличивается, так как начальная угловая скорость x2​ положительна. При этом на первом участке используется управление μ=−1, поэтому скорость x2​ линейно уменьшается. После прохождения максимального значения угла скорость становится отрицательной, и спутник начинает двигаться к нулевому положению.

В момент t≈13,17 с происходит переключение управления с μ=−1 на μ=+1. После переключения скорость x2​ линейно возрастает от отрицательного значения к нулю. Одновременно координата x1​ уменьшается и к концу переходного процесса стремится к нулю. В аналитическом решении конечное состояние достигается при t≈19,36 c и имеет вид x1=0, x2=0.

Сравнение с аналитическими значениями:

| Параметр | Аналитическое значение | Моделируемое значение |
| --- | --- | --- |
| Координата точки переключения | 0.479150 рад | 0.479089 рад |
| Скорость в точке переключения | -0.154782 рад/с | -0.154792 рад/с |
| Время первого участка | 13.172603 с | 13.173000 |
| Время второго участка | 6.191286 с | 6.191000 с |
| Полное время перехода | 19.363890 с | 19.364000 с |

В результате численного моделирования получены значения, близкие к аналитическим расчётам. Координата и скорость в точке переключения практически совпадают с теоретическими значениями. Время первого участка, второго участка и полное время перехода также имеют малые расхождения. Незначительные отличия объясняются конечным шагом численного интегрирования. Следовательно, результаты моделирования подтверждают правильность аналитического решения и корректность выбранного оптимального управления.

Переход спутника в точку 0,5; 0,5

В исходной лабораторной работе конечным состоянием системы было начало координат фазовой плоскости. В данной версии конечная точка изменяется на:

x1f=0,5,  x2f=0,5.

Здесь x1 — угловое отклонение спутника в радианах, а x2 — угловая скорость в рад/с. Поэтому конечная точка 0,5;0,5 означает, что спутник должен прийти к углу 0,5 рад со скоростью 0,5 рад/с.

Исходная математическая модель

Начальное состояние для варианта 5:

x10=20∘=0,349066 рад,

x20=10∘/с=0,174533 рад/с.

Новое конечное состояние:

x1=0,5 рад,  x2=0,5 рад/с.

Выбор знаков управления

Так как конечная скорость x2=0,5 больше начальной скорости x20=0,174533, в конце движения спутник должен быть разогнан. Однако расстояние по координате x1 от начального значения до целевого небольшое:

x1-x10=0,5-0,349066=0,150934.

Если сразу включить μ=+1, спутник будет слишком быстро увеличивать и угол, и скорость. Поэтому оптимальная траектория строится из двух участков:

μ1=-1,  μ2=+1.

То есть сначала спутник тормозится и уходит в сторону уменьшения координаты x1, а затем после точки переключения управление меняется на положительное и спутник приходит в точку 0,5;0,5.

Фазовые траектории

Для системы:

x1=x2,  x2=kμ

исключим время:

dx2dx1=x2x1=kμx2.

Тогда:

x2 dx2=kμ dx1.

После интегрирования получаем:

x222=kμx1+C.

Умножим на 2:

x22=2kμx1+C.

Для первого участка μ=-1:

x22=-2kx1+C1.

Для второго участка μ=+1:

x22=2kx1+Cf.

Постоянная первой траектории

Первая траектория проходит через начальную точку x10,x20, поэтому:

x202=-2kx10+C1.

Отсюда:

C1=x202+2kx10.

Подставим численные значения:

C1=0,1745332+2⋅0,025⋅0,349066.

C1=0,047915.

Постоянная конечной траектории

Второй участок проходит через новую конечную точку x1f,x2f. Для участка μ=+1:

x22-2kx1=Cf.

Следовательно:

Cf=x2f2-2kx1f.

Подставим значения:

Cf=0,52-2⋅0,025⋅0,5.

Cf=0,225.

Линия переключения

Конечная фазовая траектория задаётся выражением:

x22=2kx1+Cf.

Так как:

Cf=x2f2-2kx1f,

то:

x22=x2f2+2kx1-x1f.

Для рассматриваемого перехода выбирается отрицательная ветвь, потому что в точке переключения спутник движется в сторону уменьшения угла:

x2=-x2f2+2kx1-x1f.

Подставляя конечную точку 0,5;0,5, получаем:

x2=-0,52+2⋅0,025x1-0,5.

Или:

x2=-0,25+0,05x1-0,5.

Определение точки переключения

В точке переключения первая и вторая фазовые траектории пересекаются:

-2kx1+C1=2kx1+Cf.

Перенесём слагаемые:

C1-Cf=4kx1.

Отсюда координата точки переключения:

x1пер=C1-Cf4k.

Подставим численные значения:

x1пер=0,047915-0,2254⋅0,025.

x1пер=-1,770850 рад.

Скорость в точке переключения находится из первой траектории:

x2пер=-C1-2kx1пер.

Знак минус выбирается потому, что в точке переключения спутник должен двигаться в сторону уменьшения x1. Подставим значения:

x2пер=-0,047915-2⋅0,025⋅-1,770850.

x2пер=-0,369402 рад/с.

Следовательно, точка переключения:

x1пер,x2пер=-1,770850; -0,369402.

Расчёт времени первого участка

На первом участке μ=-1, поэтому:

x2=-k.

Следовательно:

x2t=x20-kt.

В момент переключения:

x2пер=x20-kt1.

Отсюда:

t1=x20-x2перk.

Подставим значения:

t1=0,174533--0,3694020,025.

t1=21,757380 с.

Расчёт времени второго участка

На втором участке μ=+1, поэтому:

x2=k.

Введём локальное время второго участка τ. Тогда:

x2τ=x2пер+kτ.

В конечный момент:

x2f=x2пер+kt2.

Отсюда:

t2=x2f-x2перk.

Подставим значения:

t2=0,5--0,3694020,025.

t2=34,776063 с.

Полное время движения:

T=t1+t2.

T=21,757380+34,776063=56,533442 с.

Аналитическое описание движения

Первый участок

На первом участке:

μ=-1,  0≤t≤t1.

Скорость:

x2t=x20-kt.

Координата:

x1t=x10+x20t-kt22.

С численными значениями:

x2t=0,174533-0,025t.

x1t=0,349066+0,174533t-0,0125t2.

При t=t1=21,757380 с получаем:

x1=-1,770850,  x2=-0,369402.

Второй участок

На втором участке:

μ=+1,  0≤τ≤t2.

Скорость:

x2τ=x2пер+kτ.

Координата:

x1τ=x1пер+x2перτ+kτ22.

С численными значениями:

x2τ=-0,369402+0,025τ.

x1τ=-1,770850-0,369402τ+0,0125τ2.

При τ=t2=34,776063 с:

x1=0,5,  x2=0,5.

Закон оптимального управления

Итоговый закон управления:

μt=-1,0≤t<21,757380,+1,21,757380≤t≤56,533442.

Так как:

M=Mmaxμ,

а Mmax=50 Н·м, то управляющий момент:

Mt=-50 Н⋅м,0≤t<21,757380,+50 Н⋅м,21,757380≤t≤56,533442.

Итоговые результаты

| Величина | Значение |
| --- | --- |
| Коэффициент объекта k | 0,025 с-2 |
| Начальное отклонение x10 | 0,349066 рад |
| Начальная угловая скорость x20 | 0,174533 рад/с |
| Конечное отклонение x1f | 0,5 рад |
| Конечная угловая скорость x2f | 0,5 рад/с |
| Координата точки переключения x1пер | -1,770850 рад |
| Скорость в точке переключения x2пер | -0,369402 рад/с |
| Время первого участка t1 | 21,757380 с |
| Время второго участка t2 | 34,776063 с |
| Полное время перехода T | 56,533442 с |

Рисунок 4 – оптимальная фазовая траектория для перехода в x1=0.5, x2=0.5.

Рисунок 5- переходный процесс для по x1 и x2

Листинг программы:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# ============================================================

# Исходные данные: вариант 5

# ============================================================

J = 2000.0          # момент инерции, кг*м^2

M_max = 50.0        # максимальный управляющий момент, Н*м

x10_deg = 20.0      # начальное значение x1 = угол, град

x20_deg = 10.0      # начальное значение x2 = угловая скорость, град/с

# Перевод в радианы

x10 = np.deg2rad(x10_deg)

x20 = np.deg2rad(x20_deg)

# Коэффициент объекта

k = M_max / J

# ============================================================

# Аналитическое решение

# ============================================================

# Для варианта 5:

# x10 > 0 и x20 > 0, поэтому сначала нужно тормозить:

mu1 = -1

# После выхода на линию переключения нужно включить положительное управление:

mu2 = +1

# Постоянная первой фазовой траектории при mu = -1:

# x2^2 = -2*k*x1 + C1

C1 = x20**2 + 2 * k * x10

# Точка переключения находится из пересечения:

# первая траектория: x2^2 = -2*k*x1 + C1

# линия переключения: x2^2 = 2*k*x1

x1_sw = C1 / (4 * k)

x2_sw = -np.sqrt(2 * k * x1_sw)

# Время первого участка:

# x2 = x20 - k*t

dt1 = (x20 - x2_sw) / k

# Время второго участка:

# x2 = x2_sw + k*tau

dt2 = -x2_sw / k

t_total = dt1 + dt2

print("Аналитический расчет")

print("--------------------")

print(f"k = {k:.6f} 1/с^2")

print(f"x10 = {x10:.6f} рад")

print(f"x20 = {x20:.6f} рад/с")

print(f"x1_sw = {x1_sw:.6f} рад")

print(f"x2_sw = {x2_sw:.6f} рад/с")

print(f"dt1 = {dt1:.6f} с")

print(f"dt2 = {dt2:.6f} с")

print(f"t_total = {t_total:.6f} с")

# ============================================================

# Аналитические зависимости x1(t), x2(t)

# ============================================================

t1 = np.linspace(0, dt1, 500)

x1_1 = x10 + x20 * t1 - 0.5 * k * t1**2

x2_1 = x20 - k * t1

tau = np.linspace(0, dt2, 500)

x1_2 = x1_sw + x2_sw * tau + 0.5 * k * tau**2

x2_2 = x2_sw + k * tau

t2 = dt1 + tau

# ============================================================

# Фазовые диаграммы при mu = +1 и mu = -1

# ============================================================

x1_grid = np.linspace(-0.25, 0.85, 1000)

# Здесь задаются одинаково расположенные вершины парабол.

# Поэтому визуально расстояние между вершинами будет одинаковым.

vertex_positions = np.linspace(-0.2, 0.6, 5)

plt.figure(figsize=(12, 5))

# ----------------------------

# Фазовые траектории при mu = +1

# Уравнение:

# x2^2 = 2*k*(x1 - x1_vertex)

# ----------------------------

plt.subplot(1, 2, 1)

for x1_vertex in vertex_positions:

x2_squared = 2 * k * (x1_grid - x1_vertex)

mask = x2_squared >= 0

plt.plot(x1_grid[mask], np.sqrt(x2_squared[mask]))

plt.plot(x1_grid[mask], -np.sqrt(x2_squared[mask]))

plt.title("Фазовые траектории при μ = +1")

plt.xlabel("x1, рад")

plt.ylabel("x2, рад/с")

plt.grid(True)

plt.axhline(0, linewidth=0.8)

plt.axvline(0, linewidth=0.8)

# ----------------------------

# Фазовые траектории при mu = -1

# Уравнение:

# x2^2 = 2*k*(x1_vertex - x1)

# ----------------------------

plt.subplot(1, 2, 2)

for x1_vertex in vertex_positions:

x2_squared = 2 * k * (x1_vertex - x1_grid)

mask = x2_squared >= 0

plt.plot(x1_grid[mask], np.sqrt(x2_squared[mask]))

plt.plot(x1_grid[mask], -np.sqrt(x2_squared[mask]))

plt.title("Фазовые траектории при μ = -1")

plt.xlabel("x1, рад")

plt.ylabel("x2, рад/с")

plt.grid(True)

plt.axhline(0, linewidth=0.8)

plt.axvline(0, linewidth=0.8)

plt.tight_layout()

plt.show()

# ============================================================

# Оптимальная фазовая траектория

# ============================================================

plt.figure(figsize=(7, 5))

plt.plot(x1_1, x2_1, label="1-й участок: μ = -1")

plt.plot(x1_2, x2_2, label="2-й участок: μ = +1")

# Линия переключения для x1 > 0:

# x2 = -sqrt(2*k*x1)

x1_line = np.linspace(0, 0.7, 500)

x2_line = -np.sqrt(2 * k * x1_line)

plt.plot(x1_line, x2_line, "--", label="линия переключения")

plt.scatter(x10, x20, label="начальная точка", zorder=5)

plt.scatter(x1_sw, x2_sw, label="точка переключения", zorder=5)

plt.scatter(0, 0, label="конечная точка", zorder=5)

plt.title("Оптимальная фазовая траектория")

plt.xlabel("x1, рад")

plt.ylabel("x2, рад/с")

plt.grid(True)

plt.axhline(0, linewidth=0.8)

plt.axvline(0, linewidth=0.8)

plt.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

# ============================================================

# Численное моделирование методом Рунге-Кутты 4-го порядка

# ============================================================

def system_right_part(state, mu):

x1, x2 = state

dx1 = x2

dx2 = k * mu

return np.array([dx1, dx2])

def rk4_step(state, mu, h):

k1 = system_right_part(state, mu)

k2 = system_right_part(state + 0.5 * h * k1, mu)

k3 = system_right_part(state + 0.5 * h * k2, mu)

k4 = system_right_part(state + h * k3, mu)

return state + h * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6

def switch_line(x1):

"""

Линия переключения для нашего случая x1 > 0:

x2 = -sqrt(2*k*x1)

"""

if x1 <= 0:

return 0.0

return -np.sqrt(2 * k * x1)

def simulate(h=0.0005):

t = 0.0

state = np.array([x10, x20], dtype=float)

switched = False

t_sw_num = None

state_sw_num = None

t_values = [t]

x1_values = [state[0]]

x2_values = [state[1]]

mu_values = [mu1]

while t < t_total + 0.0:

x1, x2 = state

if not switched:

# До линии переключения используем mu = -1

mu = mu1

# Проверяем попадание на линию переключения

if x1 > 0 and x2 <= switch_line(x1):

switched = True

t_sw_num = t

state_sw_num = state.copy()

mu = mu2

else:

# После переключения используем mu = +1

mu = mu2

state = rk4_step(state, mu, h)

t += h

t_values.append(t)

x1_values.append(state[0])

x2_values.append(state[1])

mu_values.append(mu)

# Остановка около начала координат

if switched and abs(state[0]) < 1e-4 and abs(state[1]) < 1e-4:

break

return (

np.array(t_values),

np.array(x1_values),

np.array(x2_values),

np.array(mu_values),

t_sw_num,

state_sw_num

)

t_num, x1_num, x2_num, mu_num, t_sw_num, state_sw_num = simulate()

t_final_num = t_num[-1]

dt1_num = t_sw_num

dt2_num = t_final_num - t_sw_num

print()

print("Численное моделирование")

print("-----------------------")

print(f"t_1sw_num = {t_sw_num:.6f} с")

print(f"dt2_num = {dt2_num:.6f} с")

print(f"x1_sw_num = {state_sw_num[0]:.6f} рад")

print(f"x2_sw_num = {state_sw_num[1]:.6f} рад/с")

print(f"t_final_num = {t_num[-1]:.6f} с")

print(f"x1_final_num = {x1_num[-1]:.8f} рад")

print(f"x2_final_num = {x2_num[-1]:.8f} рад/с")

# ============================================================

# Переходный процесс x1(t), x2(t)

# ============================================================

plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)

plt.plot(t_num, x1_num, label="x1(t)")

plt.axvline(dt1, linestyle="--", label=f"аналитическое переключение: {dt1:.2f} с")

plt.title("Переходный процесс по x1")

plt.xlabel("t, с")

plt.ylabel("x1, рад")

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.subplot(1, 2, 2)

plt.plot(t_num, x2_num, label="x2(t)")

plt.axvline(dt1, linestyle="--", label=f"аналитическое переключение: {dt1:.2f} с")

plt.title("Переходный процесс по x2")

plt.xlabel("t, с")

plt.ylabel("x2, рад/с")

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

# ============================================================

# Закон управления mu(t)

# ============================================================

plt.figure(figsize=(7, 3))

plt.step(t_num, mu_num, where="post")

plt.axvline(dt1, linestyle="--", label="момент переключения")

plt.title("Оптимальное управление μ(t)")

plt.xlabel("t, с")

plt.ylabel("μ")

plt.yticks([-1, 0, 1])

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()