Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт информационных технологий и анализа данных

наименование

Синтез оптимальных систем с использованием принципа максимума

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

Вариант № 14

по дисциплине Методы оптимизации

наименование учебной дисциплины

Выполнил студент ИСИб-22-1         ____________           Р. В. Смирнягин

номер группы                 подпись                       И. О. Фамилия

Принял  		      доцент             ____________          Т.В. Маланова

должность 	                          подпись		             И. О. Фамилия

Иркутск 2025 г.

Задание:

- Для заданного значения k построить фазовые диаграммы углового движения спутника при μ=±1.

- Для заданных значений v0и v0 построить фазовую диаграмму углового движения спутника при оптимальном управлении.

- Пользуясь формулами вычислить ∆t1 и ∆t2.

- Путем моделирования системы управления получить переходный процесс спутника из заданного положения в нулевое.

- Сравнить вычисленные значения ∆t1 и ∆t2со значениями ∆t1 и ∆t2 полученными из графика переходного процесса.

| Вариант | J кг/м2 | Mm Нм | v0 град | v0 градс-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2500 | 45 | 120 | -2 |

Момент инерции спутника J  2500 кг/м2 . Исполнительными органами управления являются реактивные двигатели с регулируемой тягой, развивающие максимальный момент Mm   45 Нм. При оптимальном управлении найти время, необходимое для перехода спутника в установившееся нулевое состояние, если в начальный момент времени его отклонение составляло v0=120 град, а угловая скорость v0= -2 градс-1. Возмущения отсутствуют. Задач решить, используя принцип максимума Л.С. Понтрягина.

Принцип максимума можно успешно использовать для синтеза оптимального управления.

Общая формулировка задачи:

Есть процесс, описываемы системой дифференциальных уравнений:

Вектор x является вектором состояния системы. Если задан вектор u(t) и x(t0) = x0, то систему можно решить.

Выбором вектора u(t) можно управлять движением системы. Решению x(t), где t0 ≤ t ≤ t1 соответствует некоторая линия в фазовом пространстве x (фазовая траектория).

Уравнения движения спутника при отсутствии возмущений имеют вид:

Момент M ограничен быть сформулирован так, чтобы спутник переходил из любого отклоненного положения в нормально ориентированное за минимальное время. Поскольку тяга реактивных исполнительных двигателей конечна, то управляющий момент M ограничен:

Введем обозначения:

x1=v, x2=dvdt=v , k=MmJ=452500=0,018

Тогда уравнение движения спутника примет вид:

dx1dt=x2, dx2dt=kμ

где μ – нормированная функция управления, модуль которой μ≤1

Cформируем гамильтонову функцию:

H= i=1nΨifi(x1,x2,μ)

Распишем для нашего случая:

H=Ψ1x2+Ψ2kμ

Максимум этой функции с учетом ограничения на управляющий сигнал  и обеспечивает оптимальность системы по быстродействию.

Для вспомогательных переменных составим систему:

dΨ1dt=-∂H∂x1=-∂(Ψ1x2+Ψ2kμ)∂x1=-∂(Ψ1x2)∂x1+∂(Ψ2kμ)∂x1=0dΨ2dt=-∂H∂x2=-∂(Ψ1x2+Ψ2kμ)∂x2=-∂(Ψ1x2)∂x2+∂(Ψ2kμ)∂x2=-Ψ1

Проинтегрируем эти уравнения по dt.

dΨ1dtdt=0dtdΨ2dtdt=-Ψ1

Получаем:

Ψ1=C1Ψ2=C2-Ψ1t=C2-C1t

H=C1x2+(C2-C1t)kμ

Максимум этой функции достигается при μ=±1, то есть μ=sign(Ψ2)

Чтобы наглядно представить, как происходит переключение, изобразим процесс движения на фазовой плоскости. Исключим из совокупности уравнений dt. При этом для μ = ±1 получим:

x2dx2=μkdx1x222=μkx1+C

Для построения фазовых диаграмм переведем из градусов в радианы

v0= 120 град=2.09 рад

v0=-2 град/с=-0.034907 рад/с

Подставив k получаем:

x2dx2=μ0.018dx1x222=μ0.018x1+C

x1=v, x2=dvdt

Для нахождения C подставим начальные условия:

v022=μ0.018v0+C

-0.03490722=μ0.018⋅2.09 +C

C= -0.034907 22- μ0.018⋅2.09

C=-0.03701075067549999:μ=+1C=0.038229249324499996:μ=-1

Построим фазовую диаграмму углового движения спутника при   1

Проверим, что начальные условия выполняются, графики должны пересекать начальную точку:

На рисунке видно, что оба графика пересекают начальную точку

Уравнение линии переключения имеет вид:

vп=dvdt=-2kv⋅sign(v)⋅sign(v)

Построим фазовую диаграмму углового движения спутника при оптимальном управлении:

Для нахождения Δt1 времени движения до переключения μ с-1 на 1 и Δt2(время движения после переключения)

dx2dt=dvdt=kμ

dv=kμdt 1

В результате интегрирования выражения (1), получим:

v1v2dv=t1t2kμdt

v2-v1=kμ(t2-t1)

Так как переход совершается в два этапа, и начальные и конечные (v0=-0.034907 рад/c , v2=0), поэтому необходимо найти v1 – точку пересечения кривой переключения и кривой, описывающей траекторию движения в фазовой плоскости при μ=-1.

v1=±C0k

Значение C0 определяется из начальных условий:

v=-1k⋅v22+C0

C0=v+1k⋅v22=2.09+10.018⋅-0.03490722=2.1238471846944442

v1=2.1238471846944442⋅0.018= 0.1955230148205065

v1=-10.018⋅0.195523014820506522+2.1238471846944442=1.061923592347222

Изобразим точку переключения на диаграмме:

Δt1=t1-t0=v1-v0k=0.1955230148205065-0.0349070.018=8.923111934472583 с

Аналогично для Δt2:

Δt2=t2-t1=v2-v1k=0-0.19552301482050650.018=10.862389712250362 с

Общее время:

Δt=Δt1+Δt2=8.923111934472583+10.862389712250362=19.785501646722945с

Смоделируем систему управления движения спутника:

Реализацию системы начнем с реализации спутника. Мы знаем, что движение спутника задается уравнениями:

dx1dt=x2,dx2dt=kμ

Проведем моделирование с помощью метода Рунге-Кутты:

m1=dt⋅(k⋅μ)m2=dt⋅(k⋅μ)m3=dt⋅k⋅μm4=dt⋅k⋅μk1=dt⋅x2k2=dt⋅x2+m12k3=dt⋅x2+m22k4=dt⋅x2+m3x1=x1+16k1+2⋅k2+2⋅k3+k4x2=x2+16(m1+2⋅m2+2⋅m3+m4)

Реализуем метод с помощью языка программирования Python:

def sputnik(time, mu, x1_beg, x2_beg):

dt = 0.01

k=0.018

x1 = [0] * len(time)

x2 = [0] * len(time)

x1[0] = x1_beg

x2[0] = x2_beg

for i in range(1, len(time)):

m1 = dt * (k * mu)

m2 = dt * (k * mu)

m3 = dt * (k * mu)

m4 = dt * (k * mu)

k1 = dt * x2[i - 1]

k2 = dt * (x2[i - 1] + m1 / 2)

k3 = dt * (x2[i - 1] + m2 / 2)

k4 = dt * (x2[i - 1] + m3)

x1[i] = x1[i - 1] + 1/6 * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)

x2[i] = x2[i - 1] + 1/6 * (m1 + 2*m2 + 2*m3 + m4)

return x1, x2

функция sputnik принимает на вход: время моделирования, , начальное положение.

Проверим совпадет ли смоделированная фазовая диаграмма с рассчитанной

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

dt = 0.01

L = 100

time = np.arange(0, 100 + dt, dt)

x1_pos, x2_pos = sputnik(time, 1, 3.16726, -0.2)

x1_neg, x2_neg = sputnik(time, -1, 1.4216, 0.159)

plt.grid()

plt.plot(2.09, -0.034907, 'ro')

plt.plot(x1_pos, x2_pos)

plt.plot(x1_neg, x2_neg)

plt.axhline(0, color='black', linewidth=1)

plt.axvline(0, color='black', linewidth=1)

plt.xlim(-0.5, 4)

plt.ylim(-0.5, 0.5)

Диаграммы совпадают

Напишем функцию для моделирования спутника с регулятором:

def control_sputnik(time, mu, x1_beg, x2_beg):

dt = 0.01

k = 0.018

eps = 0.001

x1 = [0] * len(time)

x2 = [0] * len(time)

x1[0] = x1_beg

x2[0] = x2_beg

for i in range(1, len(time)):

if i == 1:

dx1dt = (x1[i - 1]) / dt

else:

dx1dt = (x1[i - 1] - x1[i - 2]) / dt

dx1dt_p = -1 * np.sqrt(2 * k * x1[i - 1] * np.sign(x1[i - 1])) * np.sign(x1[i - 1])

if (dx1dt < dx1dt_p) or (abs(dx1dt - dx1dt_p) <= eps and dx1dt < 0):

mu = 1

else:

mu = -1

m1 = dt * (k * mu)

m2 = dt * (k * mu)

m3 = dt * (k * mu)

m4 = dt * (k * mu)

k1 = dt * x2[i - 1]

k2 = dt * (x2[i - 1] + m1 / 2)

k3 = dt * (x2[i - 1] + m2 / 2)

k4 = dt * (x2[i - 1] + m3)

x1[i] = x1[i - 1] + 1 / 6 * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)

x2[i] = x2[i - 1] + 1 / 6 * (m1 + 2*m2 + 2*m3 + m4)

return x1, x2

функция на вход принимает все то же самое, что и sputnik, но в начале производит численное вычисление производной v по времени, вычисление скорости переключения и далее принимает решение о значении переключающего сигнала по правилу:

μv=+1 приdvdt<dvdtпи при dvdt=dvdtп<0-1 приdvdt>dvdtпи при dvdt=dvdtп>0

Смоделируем движение спутника с регулятором:

x1, x2 = control_sputnik(time, -1, 2.09, -0.034907)

plt.grid()

plt.plot(1.06217, -0.1955, 'ro')

plt.plot(0, 0, 'ro')

plt.plot(x1, x2)

plt.axhline(0, color='black')

plt.axvline(0, color='black')

В результате моделирования получаем, что спутник движется по оптимальной траектории:

Результат моделирования совпадает с аналитическими расчетами.

Проверим совпадение Δt1 и Δt2, построим графики зависимости vt и v(t).

График vt

plt.grid()

plt.plot(time, x1)

plt.axvline(8.923111934472583, color='red')

plt.axvline(19.785501646722945, color='red')

Общее время регулирования совпадает.

График v(t)

plt.grid()

plt.plot(time, x2)

plt.axvline(8.923111934472583, color='red')

plt.axvline(19.785501646722945, color='red')

Время переключения и общее время совпадают.